✅ LCD I2C 0x27
✅ Sensor 1 D2
✅ Sensor 2 D3
✅ Buzzer D8
✅ LED amarillo D9
✅ LED rojo D10
✅ Botón D11
✅ EEPROM
✅ Alarma enclavada (no se borra al cerrar la puerta)

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

#define SENSOR_PUERTA_1 2

#define SENSOR_PUERTA_2 3

#define BUZZER 8

#define LED_AMARILLO 9

#define LED_ROJO 10

unsigned long tiempoAlarma = 0;

bool estadoParpadeo = false;

void setup()

{

pinMode(SENSOR_PUERTA_1, INPUT_PULLUP);

pinMode(SENSOR_PUERTA_2, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(" SISTEMA OK ");

digitalWrite(LED_AMARILLO,HIGH);

digitalWrite(LED_ROJO,LOW);

}

void loop()

{

int puerta1 = digitalRead(SENSOR_PUERTA_1);

int puerta2 = digitalRead(SENSOR_PUERTA_2);

// TODO CERRADO

if(puerta1 == LOW && puerta2 == LOW)

{

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_AMARILLO,HIGH);

digitalWrite(LED_ROJO,LOW);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(" TODAS OK      ");

}

// ZONA 1 ABIERTA

else if(puerta1 == HIGH)

{

alarma("PUERTA CASA");

}

// ZONA 2 ABIERTA

else if(puerta2 == HIGH)

{

alarma("TERRAZA");

}

}

void alarma(String zona)

{

if(millis() - tiempoAlarma > 300)

{

tiempoAlarma = millis();

estadoParpadeo = !estadoParpadeo;

digitalWrite(LED_AMARILLO,LOW);

digitalWrite(LED_ROJO,estadoParpadeo);

if(estadoParpadeo)

{

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(zona);

tone(BUZZER,2200);

}

else

{

lcd.noBacklight();

noTone(BUZZER);

}

}

}

CON ESTE CODIGO FUNCIONA SOLAMENTE SENSOR TERRAZA , CUANDO SE ACTIVA AUNQUE CIERRES LA PUERTA DE LA TERRAZA QUEDA ACTIVADA , HAY QUE DESARTIVAR CON EL BOTON DE ARMADO, Y SE APAGA , LOS LED NO ENCIENDEN.

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// =========================

// ENTRADAS

// =========================

#define SENSOR_PUERTA  2

#define SENSOR_TERRAZA 3

#define BOTON          11

// =========================

// SALIDAS

// =========================

#define BUZZER         8

#define LED_ROJO       9

#define LED_AMARILLO   10

// =========================

// VARIABLES

// =========================

bool alarmaArmada = true;

bool alarmaDisparada = false;

bool estadoBotonAnterior = HIGH;

unsigned long tiempoParpadeo = 0;

bool estadoLED = false;

// =========================

// SETUP

// =========================

void setup()

{

pinMode(SENSOR_PUERTA, INPUT_PULLUP);

pinMode(SENSOR_TERRAZA, INPUT_PULLUP);

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

}

// =========================

// LOOP

// =========================

void loop()

{

// -------------------------

// BOTON ARMAR / DESARMAR

// -------------------------

bool estadoBoton = digitalRead(BOTON);

if (estadoBotonAnterior == HIGH && estadoBoton == LOW)

{

delay(40);  // anti-rebote

if (digitalRead(BOTON) == LOW)

{

alarmaArmada = !alarmaArmada;

// Si desarmamos, limpiamos la alarma

if (!alarmaArmada)

{

alarmaDisparada = false;

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA OFF    ");

delay(300);

}

else

{

// Volvemos a armar

alarmaDisparada = false;

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

delay(300);

}

}

}

estadoBotonAnterior = estadoBoton;

// -------------------------

// SISTEMA DESARMADO

// -------------------------

if (!alarmaArmada)

{

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

return;

}

// -------------------------

// DETECTAR DISPARO

// -------------------------

if (!alarmaDisparada)

{

if (digitalRead(SENSOR_PUERTA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("PUERTA CASA");

}

else if (digitalRead(SENSOR_TERRAZA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("TERRAZA");

}

}

// -------------------------

// ALARMA DISPARADA

// -------------------------

if (alarmaDisparada)

{

if (millis() - tiempoParpadeo >= 300)

{

tiempoParpadeo = millis();

estadoLED = !estadoLED;

digitalWrite(LED_ROJO, estadoLED);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

if (estadoLED)

{

tone(BUZZER, 2200);

lcd.backlight();

}

else

{

noTone(BUZZER);

lcd.noBacklight();

}

}

}

// -------------------------

// SISTEMA ARMADO SIN ALARMA

// -------------------------

else

{

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

noTone(BUZZER);

}

}

============================================================================

PROXIMA VERSION FUNCIONA CORRECTO MENOS LOS LED

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// SENSORES

const int SENSOR_PUERTA = 2;

const int SENSOR_TERRAZA = 3;

// SALIDAS

const int BUZZER = 8;

const int LED_AMARILLO = 9;

const int LED_ROJO = 10;

// BOTON

const int BOTON = 11;

// ESTADOS

bool sistemaArmado = true;

bool alarmaDisparada = false;

bool botonAnterior = HIGH;

unsigned long tiempoParpadeo = 0;

bool estadoAlarma = false;

void setup()

{

pinMode(SENSOR_PUERTA, INPUT_PULLUP);

pinMode(SENSOR_TERRAZA, INPUT_PULLUP);

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

}

void loop()

{

// =========================

// BOTON ARMAR / DESARMAR

// =========================

bool boton = digitalRead(BOTON);

if (botonAnterior == HIGH && boton == LOW)

{

delay(50);

if (digitalRead(BOTON) == LOW)

{

sistemaArmado = !sistemaArmado;

if (!sistemaArmado)

{

// DESARMAR

alarmaDisparada = false;

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA OFF    ");

}

else

{

// ARMAR

alarmaDisparada = false;

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

}

delay(300);

}

}

botonAnterior = boton;

// =========================

// SISTEMA DESARMADO

// =========================

if (!sistemaArmado)

{

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

return;

}

// =========================

// DETECTAR ALARMA

// =========================

if (!alarmaDisparada)

{

if (digitalRead(SENSOR_PUERTA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("PUERTA CASA");

}

else if (digitalRead(SENSOR_TERRAZA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("TERRAZA");

}

}

// =========================

// ALARMA ENCLAVADA

// =========================

if (alarmaDisparada)

{

if (millis() - tiempoParpadeo >= 300)

{

tiempoParpadeo = millis();

estadoAlarma = !estadoAlarma;

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

digitalWrite(LED_ROJO, estadoAlarma);

if (estadoAlarma)

{

tone(BUZZER, 2200);

lcd.backlight();

}

else

{

noTone(BUZZER);

lcd.noBacklight();

}

}

}

else

{

// SISTEMA ARMADO SIN ALARMA

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

noTone(BUZZER);

}

}

  🟡 Amarillo fijo → sistema ARMADO

  ⚫ Apagado → sistema DESARMADO

  🟠 Rojo + amarillo juntos → ALARMA ACTIVADA

  🔊 Buzzer → suena mientras la alarma está activada

  🔒 La alarma queda enclavada, aunque vuelvas a cerrar la puerta

  🔘 Botón D11 → desarma y apaga la alarma

  D2 → puerta principal

  D3 → terraza

  D8 → buzzer

  D9 → amarillo

  D10 → rojo

  D11 → botón

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ===============================

// ENTRADAS

// ===============================

const int SENSOR_PUERTA   = 2;

const int SENSOR_TERRAZA  = 3;

const int BOTON           = 11;

// ===============================

// SALIDAS

// ===============================

const int BUZZER          = 8;

const int LED_AMARILLO    = 9;

const int LED_ROJO        = 10;

// ===============================

// ESTADOS DEL SISTEMA

// ===============================

bool sistemaArmado = true;

bool alarmaDisparada = false;

bool botonAnterior = HIGH;

unsigned long tiempoParpadeo = 0;

bool estadoParpadeo = false;

// ===============================

// SETUP

// ===============================

void setup()

{

pinMode(SENSOR_PUERTA, INPUT_PULLUP);

pinMode(SENSOR_TERRAZA, INPUT_PULLUP);

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

// Estado inicial

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

}

// ===============================

// LOOP PRINCIPAL

// ===============================

void loop()

{

// =====================================

// BOTON ARMAR / DESARMAR

// =====================================

bool botonActual = digitalRead(BOTON);

if (botonAnterior == HIGH && botonActual == LOW)

{

delay(50);

if (digitalRead(BOTON) == LOW)

{

sistemaArmado = !sistemaArmado;

// -------------------------------

// DESARMAR

// -------------------------------

if (!sistemaArmado)

{

alarmaDisparada = false;

estadoParpadeo = false;

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA OFF    ");

}

// -------------------------------

// ARMAR

// -------------------------------

else

{

alarmaDisparada = false;

estadoParpadeo = false;

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

}

delay(300);

}

}

botonAnterior = botonActual;

// =====================================

// SISTEMA DESARMADO

// =====================================

if (!sistemaArmado)

{

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

return;

}

// =====================================

// DETECTAR DISPARO

// =====================================

if (!alarmaDisparada)

{

// PUERTA PRINCIPAL

if (digitalRead(SENSOR_PUERTA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("PUERTA CASA");

}

// TERRAZA

else if (digitalRead(SENSOR_TERRAZA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("TERRAZA");

}

}

// =====================================

// ALARMA DISPARADA

// =====================================

if (alarmaDisparada)

{

if (millis() - tiempoParpadeo >= 300)

{

tiempoParpadeo = millis();

estadoParpadeo = !estadoParpadeo;

// LOS DOS COLORES AL MISMO TIEMPO

// ROJO + AMARILLO = NARANJA

digitalWrite(LED_AMARILLO, estadoParpadeo);

digitalWrite(LED_ROJO, estadoParpadeo);

if (estadoParpadeo)

{

tone(BUZZER, 2200);

lcd.backlight();

}

else

{

noTone(BUZZER);

lcd.noBacklight();

}

}

}

// =====================================

// ARMADO SIN ALARMA

// =====================================

else

{

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

noTone(BUZZER);

}

}

🟡 D10 = amarillo → armado
🔴 D9 = rojo
🟠 D9 + D10 = alarma
🔊 D8 = buzzer
🔘 D11 = armar/desarmar
🏠 D2 = puerta
🌴 D3 = terraza
🔒 alarma enclavada hasta pulsar botón.

ULTIMOS CAMBIOS : LED AMARILLO ALARMA ARMADA , CUANDO SE ABRE ALGUNA PUERTA EL LED ENCIENDE ROJO INTERMITENTE, NO SE APAGARA HASTA OPRIMIR EL BOTON DE DE ARME.

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// =====================================

// ENTRADAS

// =====================================

const int SENSOR_PUERTA  = 2;

const int SENSOR_TERRAZA = 3;

const int BOTON          = 11;

// =====================================

// SALIDAS

// =====================================

const int BUZZER       = 8;

const int LED_ROJO     = 9;

const int LED_AMARILLO = 10;

// =====================================

// ESTADOS

// =====================================

bool sistemaArmado = true;

bool alarmaDisparada = false;

bool botonAnterior = HIGH;

unsigned long tiempoParpadeo = 0;

bool estadoParpadeo = false;

// =====================================

// SETUP

// =====================================

void setup()

{

pinMode(SENSOR_PUERTA, INPUT_PULLUP);

pinMode(SENSOR_TERRAZA, INPUT_PULLUP);

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);

// Estado inicial

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

}

// =====================================

// LOOP

// =====================================

void loop()

{

// ===================================

// BOTON ARMAR / DESARMAR

// ===================================

bool botonActual = digitalRead(BOTON);

if (botonAnterior == HIGH && botonActual == LOW)

{

delay(50);

if (digitalRead(BOTON) == LOW)

{

sistemaArmado = !sistemaArmado;

// -------------------------------

// DESARMAR

// -------------------------------

if (!sistemaArmado)

{

alarmaDisparada = false;

estadoParpadeo = false;

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA OFF    ");

}

// -------------------------------

// ARMAR

// -------------------------------

else

{

alarmaDisparada = false;

estadoParpadeo = false;

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

}

delay(300);

}

}

botonAnterior = botonActual;

// ===================================

// SISTEMA DESARMADO

// ===================================

if (!sistemaArmado)

{

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

return;

}

// ===================================

// DETECTAR DISPARO

// ===================================

if (!alarmaDisparada)

{

// PUERTA PRINCIPAL

if (digitalRead(SENSOR_PUERTA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("PUERTA CASA");

}

// TERRAZA

else if (digitalRead(SENSOR_TERRAZA) == HIGH)

{

alarmaDisparada = true;

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("!!! ALERTA !!!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("TERRAZA");

}

}

// ===================================

// ALARMA DISPARADA

// ===================================

if (alarmaDisparada)

{

if (millis() - tiempoParpadeo >= 300)

{

tiempoParpadeo = millis();

estadoParpadeo = !estadoParpadeo;

// ROJO + AMARILLO

// LOS DOS JUNTOS = COLOR NARANJA

digitalWrite(LED_ROJO, estadoParpadeo);

digitalWrite(LED_AMARILLO, estadoParpadeo);

if (estadoParpadeo)

{

tone(BUZZER, 2200);

}

else

{

noTone(BUZZER);

}

}

}

// ===================================

// ARMADO SIN ALARMA

// ===================================

else

{

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

noTone(BUZZER);

}

}

  🔘 Pulsas ARMAR.

  🟡 El LED amarillo empieza a indicar que el sistema está entrando en armado.

  ⏱️ Tenemos, por ejemplo, 10 segundos para salir de la casa.

  Durante esos 10 segundos los sensores NO disparan la alarma.

  Cuando termina la cuenta:

- 🟡 Amarillo queda fijo.

- 🔒 Sistema completamente armado.

  A partir de ahí, si abres D2 o D3:

- 🚨 Se dispara la alarma.

- 🟠 Rojo + amarillo.

- 🔊 Buzzer.

- 🔒 Queda enclavada hasta pulsar el botón.

- #include <Wire.h>

- #include <LiquidCrystal_I2C.h>

- LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

- // =====================================

- // ENTRADAS

- // =====================================

- const int SENSOR_PUERTA  = 2;

- const int SENSOR_TERRAZA = 3;

- const int BOTON          = 11;

- // =====================================

- // SALIDAS

- // =====================================

- const int BUZZER       = 8;

- const int LED_ROJO     = 9;

- const int LED_AMARILLO = 10;

- // =====================================

- // TIEMPOS

- // =====================================

- const unsigned long TIEMPO_SALIDA = 15000; // 15 segundos

- const unsigned long TIEMPO_LED = 300;

- // =====================================

- // ESTADOS

- // =====================================

- bool sistemaArmado = false;

- bool alarmaDisparada = false;

- bool contandoSalida = false;

- bool botonAnterior = HIGH;

- unsigned long inicioSalida = 0;

- unsigned long tiempoParpadeo = 0;

- bool estadoParpadeo = false;

- // =====================================

- // SETUP

- // =====================================

- void setup()

- {

- pinMode(SENSOR_PUERTA, INPUT_PULLUP);

- pinMode(SENSOR_TERRAZA, INPUT_PULLUP);

- pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

- pinMode(BUZZER, OUTPUT);

- pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

- pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);

- noTone(BUZZER);

- digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

- digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

- lcd.init();

- lcd.backlight();

- lcd.setCursor(0, 0);

- lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print(" SISTEMA OFF    ");

- }

- // =====================================

- // LOOP

- // =====================================

- void loop()

- {

- // ===================================

- // LECTURA DEL BOTON

- // ===================================

- bool botonActual = digitalRead(BOTON);

- if (botonAnterior == HIGH && botonActual == LOW)

- {

- delay(50);

- if (digitalRead(BOTON) == LOW)

- {

- // ---------------------------------

- // SI ESTA DESARMADA

- // COMENZAR CUENTA DE SALIDA

- // ---------------------------------

- if (!sistemaArmado && !contandoSalida)

- {

- contandoSalida = true;

- inicioSalida = millis();

- tiempoParpadeo = millis();

- estadoParpadeo = false;

- lcd.backlight();

- lcd.clear();

- lcd.setCursor(0, 0);

- lcd.print(" ARMANDO...     ");

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print("SALGA AHORA     ");

- }

- // ---------------------------------

- // SI YA ESTA ARMADA

- // DESARMAR

- // ---------------------------------

- else if (sistemaArmado)

- {

- sistemaArmado = false;

- alarmaDisparada = false;

- contandoSalida = false;

- estadoParpadeo = false;

- noTone(BUZZER);

- digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

- digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

- lcd.backlight();

- lcd.clear();

- lcd.setCursor(0, 0);

- lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print(" SISTEMA OFF    ");

- }

- delay(300);

- }

- }

- botonAnterior = botonActual;

- // ===================================

- // CUENTA DE SALIDA

- // ===================================

- if (contandoSalida)

- {

- unsigned long tiempoTranscurrido = millis() - inicioSalida;

- // ---------------------------------

- // PARPADEO DEL LED AMARILLO

- // ---------------------------------

- if (millis() - tiempoParpadeo >= TIEMPO_LED)

- {

- tiempoParpadeo = millis();

- estadoParpadeo = !estadoParpadeo;

- digitalWrite(LED_AMARILLO, estadoParpadeo);

- digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

- }

- // ---------------------------------

- // MOSTRAR CUENTA RESTANTE

- // ---------------------------------

- int segundosRestantes =

- 15 - (tiempoTranscurrido / 1000);

- if (segundosRestantes < 0)

- {

- segundosRestantes = 0;

- }

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print("SALGA: ");

- lcd.print(segundosRestantes);

- lcd.print(" SEG   ");

- // ---------------------------------

- // TERMINO LA CUENTA

- // ---------------------------------

- if (tiempoTranscurrido >= TIEMPO_SALIDA)

- {

- contandoSalida = false;

- sistemaArmado = true;

- estadoParpadeo = false;

- digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

- digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

- lcd.backlight();

- lcd.clear();

- lcd.setCursor(0, 0);

- lcd.print(" ALARMA FERNAN ");

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print(" SISTEMA ARMADO ");

- }

- return;

- }

- // ===================================

- // SISTEMA DESARMADO

- // ===================================

- if (!sistemaArmado)

- {

- noTone(BUZZER);

- digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

- digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

- return;

- }

- // ===================================

- // DETECTAR ALARMA

- // ===================================

- if (!alarmaDisparada)

- {

- // PUERTA PRINCIPAL

- if (digitalRead(SENSOR_PUERTA) == HIGH)

- {

- alarmaDisparada = true;

- lcd.backlight();

- lcd.clear();

- lcd.setCursor(0, 0);

- lcd.print("!!! ALERTA !!!");

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print("PUERTA CASA");

- }

- // TERRAZA

- else if (digitalRead(SENSOR_TERRAZA) == HIGH)

- {

- alarmaDisparada = true;

- lcd.backlight();

- lcd.clear();

- lcd.setCursor(0, 0);

- lcd.print("!!! ALERTA !!!");

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print("TERRAZA");

- }

- }

- // ===================================

- // ALARMA DISPARADA

- // ===================================

- if (alarmaDisparada)

- {

- if (millis() - tiempoParpadeo >= TIEMPO_LED)

- {

- tiempoParpadeo = millis();

- estadoParpadeo = !estadoParpadeo;

- // ROJO + AMARILLO

- // LOS DOS JUNTOS = NARANJA

- digitalWrite(LED_ROJO, estadoParpadeo);

- digitalWrite(LED_AMARILLO, estadoParpadeo);

- if (estadoParpadeo)

- {

- tone(BUZZER, 2200);

- }

- else

- {

- noTone(BUZZER);

- }

- }

- }

- // ===================================

- // ARMADO SIN ALARMA

- // ===================================

- else

- {

- digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

- digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

- noTone(BUZZER);

- }

- }

==============================================================================OK

  🏠 D2 → puerta principal

  🌴 D3 → terraza

  🔊 D8 → buzzer

  🔴 D9 → rojo

  🟡 D10 → amarillo

  🔘 D11 → botón

  🟡 Armado → amarillo fijo

  🟠 Alarma → rojo + amarillo

  🔒 Alarma enclavada

  ⏱️ Retardo de salida → 15 segundos

  📟 LCD funcionando